Diego Andrés Cisternas Herrera

Controladores Facts
Trabajo N°1

Profesor Sr. Domingo Ruiz Caballero

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Resumen

En este trabajo se presenta un sistema de potencia tipo dos máquinas conectado mediante una línea corta, en el cual se estudia su estado sin compensar, para luego compensar reactivos a un cuarto de la línea de transmisión, de dos formas. Primero utilizando un compensador estático de reactivos (SVC) y luego utilizando condensador serie controlado a tiristor (TCSC). Se trabaja de forma teórica y luego se comprueba con lo simulado en el software PSIM.

Índice general

Introducción	1

Objetivo general	2

Objetivos específicos	2

1 Antecedente generales y propuestas	3

1.1 Descripción detallada del estudio	3

2 Marco Teórico	4

2.1 Variables eléctricas de estudio	4

2.1.1 Armónicos	4

2.1.2 Transitorios	5

2.1.3 Componentes simétricas	6

2.2 Conceptos relevantes del motor de inducción trifásico	7

2.2.1 Conceptos básicos del motor y su funcionamiento	7

2.2.2 Fallas más comunes en el motor de inducción	10

2.2.3 Efecto de la presencia de armónicos en el motor de inducción	10

2.3 Aspectos generales del Variador de Frecuencia (VdF)	10

2.3.1 Componentes y funcionamiento de un VdF	11

2.3.2 Ventajas del uso del VdF	11

2.4 Registrador de Variables Eléctricas SAMTE	12

2.5 Software Simulink de MATLAB	13

Discusión y conclusiones	14

Bibliografía	15

# Introducción

# Sistema sin compensar

Se presenta el sistema a trabajar. Se pide calcular el ángulo de carga en el punto P y simular para los diferentes grados de carga y verificar los niveles de tensión en el punto P.

Figura 1-1: Sistema sin compensar

En la Figura 1 es mostrado el punto P que representa  un punto de la línea y se tiene que:

| VS VR X V δ | Fasor de tensión fuente (extremo emisor) Fasor de tensión carga (extremo receptor) Reactancia de línea Tensión eficaz Ángulo de carga |
| --- | --- |

Si se tiene los siguientes datos:

δmax=35° Carga máxima   δmin=1° Carga mínima   δnom=25° Carga nominal

Vs=1100ef∠0° [V]

Vr=1100ef∠-δ° [V]

R = 1 [mΩ]

L = 1800 [μH]

## Cálculo del ángulo de carga en el punto P

Para realizar este cálculo es importante mencionar que se despreciará la resistencia, puesto que su valor es muy pequeño comparado a la reactancia de la línea. Se busca obtener una expresión de  |Vp| y δp en función del ángulo de carga.

Primero se busca una expresión de la corriente I  que circula en la línea de transmisión

I=Vs-VrjX

Reemplazando por  Vs=V∠0° y  Vr=V∠-δ° en sus formas complejas rectangulares:

I=V(1-cos⁡(δ)+jsen(δ))jX

Utilizando las identidades trigonométricas:

senδ=2*cosδ2*senδ2

cosδ=1-2*sen2δ2

Se llega a la expresión de corriente

I=2V(sen2δ2+jcosδ2*senδ2)jX*-j-j

Desarrollando la expresión  se llega a

I=2Vsenδ2*(cosδ2-jsenδ2)X

Luego la corriente I que circula por el sistema sin compensar es:

I=2Vsenδ2∠-δ/2X

Ahora para obtener Vp  se realiza un LVK  con  la fuente, obteniendo:

Vs=I*jX4+Vp

Si reemplazamos en la ecuación la corriente, podemos notar que las reactancias se van, quedando la expresión de  Vp:

Vp=V-V*sen(δ2)∠(90-δ2)2

Resulta conveniente pasar dividiendo V, para normalizar  Vp y trabajarlo en [pu]. Si seguimos desarrollando la expresión, pasando el ángulo a  su forma rectangular obtenemos:

Vp V=1-senδ2*[cos90-δ2+jsen(90-δ2)]2

Si seguimos con el desarrollo de la expresión:

Vp V=1-sen2δ22-jcosδ2*senδ22

Haciendo uso de las identidades trigonométricas obtenemos finalmente:

Vp V=1-2sen2δ4cos2δ4-j(senδ4cosδ4*[cos2δ4-sen2δ4])

Como se puede observar, la expresión obtenida es de muy difícil trabajo, por lo cual, se usará el software MATLAB para obtener los valores de interés. De forma adicional se presenta en la Figura 2 la variación del módulo de  Vp normalizado.

Figura 1-2: Gráfica módulo de Vp en función de delta

En la Figura 2 se puede observar que el comportamiento del módulo es  el que se espera, puesto que si el ángulo de carga es 0° no hay circulación de corriente y Vp toma el valor de la fuente resultando ser 1[pu] y a medida que el ángulo de carga aumenta, el valor de Vp decrece.

Para los ángulos de carga de interés se presenta la siguiente  Tabla 1, en la que se puede  observar el módulo de Vp normalizado y su ángulo  correspondiente obtenidos del software MATLAB:

Tabla 1-1: Cálculo de tensión y ángulo de carga en el punto P

| δ [°] | ¦Vp¦ [pu] | ¦Vp¦[Vpeak] | Ángulo de Vp [°] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1555,63 | -0,252 |
| 25 | 0,9823 | 1528,06 | -6,177 |
| 35 | 0,9655 | 1501,89 | -8,541 |

Cómo se puede observar los ángulos de carga en el punto P corresponden aproximadamente a un cuarto del ángulo de carga δ.

## Simulación del sistema sin compensar

Una vez realizados los cálculos, se procede a simular el sistema para los distintos ángulos de carga, se usará el software PSIM. A continuación en la Figura 3 se muestra el sistema en el software.

Figura 1-3: Circuito de simulación PSIM sin compensar

Es importante que el sistema se encuentre en régimen permanente para observar de forma correcta las formas de onda y las magnitudes sean las correctas.

### Simulación con δ=1°

En la Figura 1-4 se muestra las formas de onda de Vs y Vp obtenidas:

Figura 1-4: Formas de onda Vp y Vs para δ=1°

Como se puede observar, están una sobre la otra, en la Figura 1-5 se muestran los resultados de la FFT aplicada a las formas de onda.

Figura 1-5: Resultados de FFT para δ=1°

### Simulación con δ=25°

En la Figura 1-6 se muestra las formas de onda de Vs y Vp obtenidas:

Figura 1-6: Formas de onda Vp y Vs para δ=25°

En estas formas de onda ya se puede apreciar el desfase que existe entre la fuente Vs y la tensión Vp, en la Figura 1-7 se muestra n los resultados de la FFT aplicada a las formas de onda.

Figura 1-7: Resultados de FFT para δ=25°

### Simulación con δ=35°

En la Figura 1-8 se muestra las formas de onda de Vs y Vp obtenidas:

Figura 1-8: Formas de onda Vp y Vs para δ=35°

Se puede observar ahora que están un poco más desfasadas, a continuación se muestra en la Figura 1-9 los resultados de la FFT para las formas de onda.

Figura 1-9: Resultados de FFT para δ=35°

## Comparación de cálculos con simulación

Con los resultados obtenidos se construye una tabla comparativa para observar de mejor forma el contraste de los cálculos con las simulaciones.

Tabla1-2: Comparación de Cálculos y Simulación

| δ [°] | ¦Vp¦[Vpeak] Calculado | δp[°] Calculado | ¦Vp¦[Vpeak] Simulado | δp[°] Simulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1555,63 | -0,252 | 1555,61 | -0,249 |
| 25 | 1528,06 | -6,177 | 1528,07 | -6,175 |
| 35 | 1501,89 | -8,541 | 1501,97 | -8,5409 |

Como se apreciar al contrastar los resultados obtenidos, estos presentan un error mínimo, por lo que podemos concluir que se ha realizado el análisis sin compensar de forma satisfactoria.

# Compensación con SVC

Ahora se busca compensar reactivos con el uso de Static Var Compensation (SVC), para lograrlo primero se calcularán los parámetros del compensador y posteriormente realizar las simulaciones lazo abierto del sistema para los 3 ángulos de carga de interés.

## Cálculo de los parámetros

Lo primero que necesitaremos es encontrar una ecuación de proyecto para la capacitancia equivalente (Ceq) del SVC. En la Figura 2-1 se muestra el circuito del compensador y su representación equivalente.

Figura 2-1: Circuito equivalente SVC y su representación equivalente

# Discusión y conclusiones

El contenido armónico es relevante en el funcionamiento de cualquier sistema, por lo cual realizar un estudio de espectro ayuda a entender bajo qué condiciones trabaja el sistema y en el caso de ser necesario tomar acciones pertinentes para la mitigación de estos.

El uso de VdF en el motor de inducción trifásico permite controlar el funcionamiento de este, evitando principalmente las sobrecorrientes transitorias por cambios de estado en el motor.

Queda aún por definir con exactitud el motor de inducción y el VdF del laboratorio de máquinas que se utilizará para el estudio, y bajo qué situaciones de falla se realizarán tanto las simulaciones como la parte experimental.